# Počítačová sieť, zdieľanie zariadení a údajov, prenos informácií, komunikácia.

### Počítačová sieť

Počítačová sieť je tvorená počítačmi alebo inými hardvérovými zariadeniami navzájom prepojeným komunikačnými kanálmi, ktoré umožňujú deliť sa o zdroje a informácie. Ak je aspoň jeden proces na jednom zariadení schopný posielať/prijímať údaje do/od iného procesu na vzdialenom zariadení, potom tieto dve zariadenia tvoria sieť. Sieť je skupina navzájom prepojených zariadení. Siete môžeme rozdeľovať podľa najrôznejších charakteristík.

Rozdelenie podľa média použitého na prenos dát:

- Drôtové (medený drôt, optický kábel)

- Bezdrôtové (šírené elektromagnetickými vlnami)

Rozdelenie podľa topológie

- Kruh

- Priamka

- Hviezda

- Zbernica

- Strom

- Neobmedzená

- A plne prepojená

Rozdelenie podľa rozlohy

- Pripojenie na veľmi krátku vzdialenosť (NFC) - využíva sa napríklad na platby priložením mobilu

- Telesná sieť (BAN) - prepojenie senzorov snímajúcich telesné funkcie

- Osobná sieť (PAN) - prepojenie zariadení, ktoré vlastní jedna osoba

- Sieť blízko mňa (NAN) - prepojenie so zariadeniami v blízkom okolí

- Miestna sieť (LAN) - sieť na jednom mieste zvyčajne v jednej budove napríklad škola, úrad a podobne.

  - Home (HAN) - domáca sieť zvyčajne tvorená niekoľkými sieťovými zariadeniami a DSL alebo wifi pripojením do internetu

  - Storage (SAN) - sieť oprimalizovaná pre blokový prístup k dátovému úložisku ako sú napríklad diskové polia

- Univerzitná sieť (CAN) - sieť tvorená prepojením viacerých lokálnych sietí napríklad prepojenie jednotlivých fakúlt univerzity

- Chrbticová sieť - sieť do ktorej sa pripájajú miestne siete

- Metropolitná sieť (MAN) - sieť pokrývajúca viacero sídlisk alebo celé mesto

- Rozľahlá sieť (WAN) - sieť pokrývajúca veľké vzdialenosti

- Internet - celosvetová sieť

- medziplanetárny Internet

### Zdieľanie zariadení a údajov

Počítačové siete existujú najmä kvôli potrebe deliť sa o zariadenia a údaje. Vďaka počítačovej sieti môžu všetci používatelia podniku tlačiť na spoločnej tlačiarni, preskenovaný dokument doručiť do priečinka vo svojom počítači, ukladať údaje do databázy alebo sa dokonca deliť o výpočtový výkon procesorov a kapacitu fyzickej a operačnej pamäte. Podeliť sa o svoje údaje so svojimi kolegami, priateľmi alebo širokou verejnosťou.

### Prenos údajov

Ďalším účelom počítačových sietí je pohodlný a rýchly prenos dát. Vďaka počítačovej sieti je možné napríklad poslať dokumenty alebo údaje do inej vzdialenej pobočky, prijímať údaje od obchodných zástupcov. zbierať údaje z nedostupných miest, napríklad meteorologickej staníc, vesmírnej sondy a podobne.

### Komunikácia

Vďaka sieti tiež môžu ľudia komunikovať, napríklad posielaním poštových správ ale tiež nadviazaním zvukových a videohovorov. Komunikácia môže prebiehať medzi dvoma účastníkmi, konferečne medzi viacerými účastníkmi i formou vysielania.