Pasívne prvky počítačovej siete

Počítače v sieti sú prepojené médiom (prepojovacím prostriedkom, zvyčajne káblom). Sieť nemusí byť z hľadiska média homogénna (používajúca výhradne len jeden typ média) - väčšie siete zvyčajne kombinujú rôzne typy médií. Médium, ako aj všetky konektory a iné spojovacie prvky, označujeme ako pasívne prvky - signály len prenášajú a nijako ich neupravujú, nepretvárajú.

Prehľad sieťových médií:

- káblové médiá - poskytujú najvyššiu spoľahlivosť i rýchlosť:

  - metalické káble (metal = kov, zvyčajne meď) - sú v nich vodiče elektrického prúdu, informácie prenášajú v podobe elektrických signálov, sú náchylné na elektro-magnetické rušenie, pri vonkajšom použití hrozí poškodenie pripojených zariadení pri búrke (indukovaným prúdom vo vodiči):

    - koaxiálny kábel - jediný vodič s tienením a izoláciou, relatívne odolný voči vonkajšiemu rušeniu, využíval sa predovšetkým v starších typoch sietí, dnes sa veľmi nepoužíva, poskytuje prenosovú rýchlosť 10 Mb/s;

    - TP (twisted pair, krútená dvojlinka) - v kábli sú viaceré (bežne štyri) dvojice, každá dvojica ma dva navzájom špirálovite krútené vodiče (dôvodom je zvýšenie odolnosti voči rušeniu); používajú sa v dnešných sieťach a poskytujú rýchlosti 100 Mb/s až 1 Gb/s; v praxi sa stretávame s variantmi UTP - netienený, ľahko ohybný, použiteľný napríklad na prepojenie počítačov v byte, STP - každá dvojica je samostatne izolovaná, prípadne je aj ďalšia izolácia celého kábla (S/STP), vhodný na sieťové rozvody so zásuvkami, FTP - tienený len zvonku ako celok hliníkovou fóliou, používa sa aj značenie S/UTP, predstavuje určitý kompromis a je najbežnejší;

  - optické káble - informácie prenášajú v podobe svetelných impulzov (vodičom svetla), svetelný lúč sa odráža na rozhraní dvoch opticky odlišných prostredí; kábel je odolný voči elektro-magnetickému rušeniu, má len nízky útlm signálu, je vhodný na veľké vzdialenosti pri veľmi vysokých rýchlostiach (1 Gb/s a viac) - limitujúci faktor rýchlosti nebýva kábel, ale aktívne prvky, ktoré v súčasnosti zatiaľ musia svetelný signál prevádzať na elektrický a potom naspäť na svetelný;

- bezdrôtové siete - WAN (Wireless Area Network) - namiesto káblu sa ako médium používajú vlnenia rôznych frekvencií, na prenos údajov sú potrebné antény; bezdrôtové spojenie umožňuje jednoduché a flexibilné spojenia, či hromadnú komunikáciu:

  - WPAN - väčšinou technológie združené v štandarde IEEE 802.15, s vysielacím výkonom niekoľko jednotiek mW a dosahom rádovo 10 m, najznámejšie sú:

    - Bluetooth (IEEE 802.15.1) - využíva sa predovšetkým na pripojenie menších zariadení k počítačom, či ich vzájomnému prepojeniu, ako napr. mobilné telefóny, bezdrôtové slúchadlá, vreckové počítače; výkon vysielača je nízky, určený na pokrytie blízkeho okolia v rámci miestnosti (do 10 m); rýchlosť približne 1-3 Mb/s (v budúcnosti spolupráca s UWB - rádovo stovky Mb/s); prepojenie zariadení je jednoduchšie ako v prípade klasickej siete (nie je treba nastavovať sieťové adresy, prístupové práva); na trhu od roku 1999;

    - IrDA - predchodca Bluetooth, spojenie využívajúce infračervené lúče neprechádzajúce cez prekážky, dosah je len približne meter;

    - WiBree - firemná špecifikácia Nokia, nový otvorený štandard podobný patentovanému Bluetooth, údajne je výrazne efektívnejší z hľadiska spotreby energie;

  - WLAN - väčšinou technológie združené v štandarde IEEE 802.11, s povoleným vysielacím výkonom 100 mW, prípadne 1 W a dosahom bez externých antén rádovo 100 m, najznámejšie sú:

    - Wi-Fi (IEEE 802.11b/g) - mikrovlny (pásmo 2,4 GHz), používa sa na pokrytie budovy (domácnosť, či firma), v prípade externej antény i časti mesta; v rámci budovy je dosah približne 30 metrov, no pri kvalitnejších anténach je možné vytvoriť spojenia aj v rádovo kilometrovej vzdialenosti; starší štandard (b) poskytuje rýchlosť 11 Mb/s, novší (g) 54 Mb/s, rýchlosť výrazne klesá slabnúcim signálom (vzdialenosťou a prekážkami), viaceré WiFi spojenia sa navzájom rušia; spojenie používa rovnaké protokoly ako káblová sieť, čiže sa ľahko stáva súčasťou počítačovej siete, na trhu od roku 1999;

    - rýchla WLAN (koncept 802.11n) - budúci štandard nadväzujúci na Wi-Fi, využitím MIMO dosahuje rýchlosť až 540 Mb/s, norma bude schválená v roku 2008, ale už dnes sa možno stretnúť so zariadeniami, ktoré využívajú koncept normy;

  - WMAN - s dosahom rádovo v kilometroch, najznámejšie sú:

    - WiMAX (IEEE 802.16d) - pre rýchly pevný prístup domácností a firiem k internetu rýchlosťou rádovo v 10 Mb/s, na trhu od roku 2006;

    - Mobile WiMAX (IEEE 802.16e) - pre univerzálny, pevný i plne mobilný prístup (aj v automobiloch), na trhu od roku 2007;

  - WWAN - rôzne celulárne a im príbuzné technológie (mobilné siete), ktorých prevádzka väčšinou vyžaduje udelenie licencie príslušného úradu, majú dosah rádovo desiatky až stovky kilometrov, najznámejšie sú: GSM, GPRS, TDMA.